| Հավելված ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու 2026 թվականի փետրվարի 10-ի N11-Ա |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |  |
|  |  |  |  |  |  | Գնման գին/հազար դրամ |
| 1 | 34131220/502 | Էքսկավատոր֊բեռնիչ Komatsu WB93S-5E0 | Շարժիչը արտադրված է համապատասխանելով խիստ եվրոպական ստանդարտներին, ապահովում է վնասակար արտանետումների նվազեցում EU Stage IIIA Շարժիչի հզորությունը համաձայն ISO 14396 ստանդարտի, ձ/ուժ 100.6 Շարժիչի աշխատանքային ծավալ, սմ3 4485 Աշխատանքային զանգվածը, կգ 8550 Առջևի շերեփի տեսակը 4 X 1 Առջևի շերեփի տարողությունը, մ3 1.03 Հետևի շերեփի տարողությունը, մ3 0.19 Առջևի շերեփի կառավարումը PPC Джойстик Հետևի շերեփի կառավարումը Рычаги Վառելիքի բաք, լ․ 150 Հիդրավլիկ համակարգի առավելագույն ծախս, լ/ր 165 Փորման խորություն, մմ 5900 Փորման բարձրություն, մմ 6525 Փոխանցման տուփ Կիսաավտոմատ (Power Shuttle) Քաշի ստաբիլիզացնող (կայունացնող) համակարգ առկա է Առջևի անվադողեր 16.9X28-12PR Հետևի անվադողեր 16.9X28-12PR Թողարկման տարեթիվը 2025 Լրիվ Քաշը, տ․ 9500 Բեռնատարողություն, առավելագույն բարձրության վրա, կգ 3900 Բեռնատարողություն, հողի մակարդակով, կգ 5300 Շերեփի փորման/ճեղքման ուժը, կգ 6100 Բռնակի փորման/ճեղքման ուժը, կգ 4000 Լրացուցիչ հիդրավլիկ գիծ հիդրավլիկ մուրճի համար առկա է Արագ միացման սարք Quick Coupler առկա է Լրացուցիչ 300մմ շերեփ առկա է «След в след» և «Крабовый ход» անիվների կառավարում առկա է Երաշխիքը 4 տարի կամ 8000 մոտոժամ | հատ | 1 | 46296.0 |